МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Сибирский государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева»

Институт информатики и телекоммуникаций

Кафедра информатики и вычислительной техники

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3

Архитектура вычислительных систем

Центральный процессор ПК

Руководитель					  А. Ю. Ефимов

подпись, дата	инициалы, фамилия

Обучающийся  БПИ24-02, 24151438				  Д. А. Пузынин

номер группы, зачетной книжки	подпись, дата	инициалы, фамилия

Красноярск 2026 г.

Тема: Центральный процессор ПК.

Цель: изучить центральный процессор персонального компьютера.

1 Ход работы

Для тестирования процессора, установленного в компьютере, использована бесплатная программа CPU-Z. Программа определяет модель процессора, его технические характеристики, текущие частоты и параметры кэш-памяти. Результат работы программы (вкладка CPU) приведён на рисунке 1.

Рисунок 1 – Окно программы CPU-Z, вкладка CPU

По данным программы CPU-Z установлен процессор AMD Ryzen 5 5600 (кодовое имя Vermeer) с шестью физическими ядрами и двенадцатью потоками; расчётная тепловая мощность (TDP) – 65 Вт. Основные параметры процессора приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Параметры центрального процессора

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor |
| Кодовое название ядра | Vermeer |
| Степпинг ядра | 2 (ревизия VMR-B2) |
| Семейство / модель | Family F, Model 1; Ext. Family 19, Ext. Model 21 |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Корпусировка | Socket AM4 (1331) |
| Напряжение ядра | 1,236 В |
| Внутренняя частота (Core Speed) | 4591,66 МГц |
| Внешняя частота (Bus Speed) | 99,82 МГц |
| Множитель | x46,0 (диапазон 5,5 – 44,5) |
| Число ядер / потоков | 6 / 12 |
| Тепловой пакет (Max TDP) | 65 Вт |

Внутренняя частота процессора определяется как произведение внешней (базовой) частоты на множитель: 99,82 МГц × 46,0 ≈ 4591,7 МГц, что совпадает с показаниями программы. Значения частоты, множителя и напряжения приведены на момент замера и изменяются в зависимости от нагрузки.

Процессор поддерживает следующие наборы инструкций: MMX(+), SSE (1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4A), SSSE3, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA.

Информация о кэш-памяти приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Кэш-память процессора

| Уровень кэша | Объём | Ассоциативность |
| --- | --- | --- |
| L1, данные (L1 Data) | 6 × 32 КБ | 8-канальная (8-way) |
| L1, команды (L1 Inst.) | 6 × 32 КБ | 8-канальная (8-way) |
| L2 (Level 2) | 6 × 512 КБ | 8-канальная (8-way) |
| L3 (Level 3) | 32 МБ | 16-канальная (16-way) |

Кэш первого и второго уровней индивидуален для каждого из шести ядер, кэш третьего уровня общий для всех ядер.

Вывод

В ходе работы изучено устройство центрального процессора и с помощью программы CPU-Z определены параметры процессора компьютера: AMD Ryzen 5 5600, степпинг 2, техпроцесс 7 нм, корпус Socket AM4, напряжение ядра 1,236 В, внутренняя частота 4591,66 МГц при внешней частоте 99,82 МГц и множителе 46,0. Определены поддерживаемые наборы инструкций и структура кэш-памяти (L1 – 6 × 32 КБ для данных и команд, L2 – 6 × 512 КБ, L3 – 32 МБ).

Ответы на контрольные вопросы

1. В чем особенности структурной организации IBM совместимых компьютеров?

Структурная организация IBM-совместимых компьютеров основана на принципах открытой архитектуры и модульности. Все устройства подключаются к системной шине через стандартные контроллеры и разъёмы, что позволяет заменять и добавлять модули. Основой служит системная (материнская) плата с процессором архитектуры x86, оперативной памятью, ПЗУ (BIOS/UEFI) и чипсетом. Спецификации интерфейсов открыты, поэтому устройства выпускаются разными производителями. Новые модели совместимы с прежними аппаратными и программными средствами.

2. Поясните алгоритм выполнения команд процессором.

Выполнение команды состоит из повторяющегося цикла:

1) выборка – адрес команды берётся из счётчика команд, команда считывается из памяти в регистр команд, счётчик увеличивается и указывает на следующую команду;

2) декодирование – устройство управления расшифровывает код операции и определяет, какие действия нужны;

3) выборка операндов – данные считываются из регистров или памяти;

4) выполнение – АЛУ выполняет арифметическую или логическую операцию;

5) запись результата – результат помещается в регистр или память, обновляется регистр флагов;

6) проверка прерываний и переход к выборке следующей команды.

3. Когда ЦП может начать программу обслуживания прерывания?

Процессор начинает обслуживание прерывания только после завершения выполнения текущей команды, если прерывания разрешены (установлен флаг разрешения прерываний) и приоритет поступившего запроса выше приоритета выполняемой программы. Немаскируемые прерывания обрабатываются независимо от флага разрешения. Перед переходом к программе обслуживания процессор сохраняет в стеке адрес возврата и содержимое регистра флагов.

4. Какой из регистров входит в состав АЛУ?

В состав арифметико-логического устройства входит регистр-аккумулятор (сумматор), в котором хранятся операнды и результат операции, а также регистр флагов, фиксирующий признаки результата (нуль, знак, перенос, переполнение и др.).

5. Чем определяется разрядность регистра?

Разрядность регистра определяется количеством двоичных разрядов (триггеров), из которых он состоит, то есть числом бит информации, которое он может хранить одновременно. Она зависит от архитектуры процессора и обычно соответствует разрядности его шины данных и машинного слова (например, 64 бита у современных процессоров x86-64).