МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Сибирский государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева»

Институт информатики и телекоммуникаций

Кафедра информатики и вычислительной техники

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1

Архитектура вычислительных систем

Сравнительный обзор современных ЭВМ

Руководитель					  А. Ю. Ефимов

подпись, дата	инициалы, фамилия

Обучающийся  БПИ24-02, 24151430				  В. Т. Гордов

номер группы, зачетной книжки	подпись, дата	инициалы, фамилия

Красноярск 2026 г.

Постановка задачи

Цель работы: изучение комплектации рабочей станции; изучение основных блоков персонального компьютера.

Задачи работы:

- Изучить понятие архитектуры ЭВМ и основные функциональные блоки персонального компьютера;

- Рассмотреть, как требования к комплектации ПК различаются в зависимости от специализации (офис, дизайн, видеомонтаж, анимация и т.д.);

- Подобрать конкретные комплектующие, соответствующие заданной специализации;

- Обосновать выбор каждого компонента;

- Рассчитать итоговую стоимость собранной конфигурации;

- Сформулировать выводы по результатам выполнения работы.

Задание (вариант 6):

Подобрать ПК по следующей классификации: компьютер для работы с Flash-анимацией.

Результат представить в виде таблицы:

ХОД РАБОТЫ

Конфигурацию собираемого компьютера принято подбирать под конкретный класс решаемых задач, поскольку требования к комплектующим могут существенно различаться в зависимости от сценария использования.

В рамках данной работы рассматривается сборка ПК для работы с Flash-анимацией. Под ней понимается создание покадровой и покадрово-скелетной 2D-анимации: отрисовка векторных кадров, построение таймлайна, работа с переходами, а также последующий экспорт готового ролика в видеоформат. Такая работа отличается от, к примеру, 3D-моделирования или видеомонтажа тем, что не предъявляет жёстких требований к вычислительным мощностям процессора или видеокарты, вместо этого требуя хорошей отзывчивости системы в реальном времени, точности цветопередачи монитора и удобного инструмента ручного ввода (т.е. графического планшета) для отрисовки кадров.

Именно с учётом данной специфики и будет подобрана целевая конфигурация ПК. Подбор комплектующих будет осуществлён с помощью сайта интернет-магазина DNS (https://www.dns-shop.ru). Цены актуальны на момент выполнения работы.

1. Процессор — AMD Ryzen 5 7600

- Архитектура: Zen 4, техпроцесс 5 нм

- 6 ядер / 12 потоков

- Базовая частота: 3.8 ГГц, в турборежиме до 5.1 ГГц

- Объём кэша L2+L3: 32+6 МБ

- Встроенная графика: AMD Radeon Graphics на 2 вычислительных блока

- Разъёмы: сокет AM5, поддержка памяти DDR5 и шины PCIe 5.0

- Тепловыделение (TDP): 65 Вт

- Цена: 16499 ₽

Рисунок 1 — процессор AMD Ryzen 5 7600

Ryzen 5 7600 — современный шестиядерный процессор на платформе AM5. Для работы с Flash-анимацией приоритетом является частота на одно ядро, а не количество ядер (как для 3D-рендеринга, например), что критично для отзывчивости и скорости работы. Актуальность платформы AM5 даёт перспективу для будущих апгрейдов, не требуя замены материнской платы при обновлении процессора.

2. Материнская плата — ASUS PRIME B650M-A

- Сокет: AM5

- Чипсет: AMD B650

- Формфактор: Micro-ATX

- Память: 4 слота DDR5, до 192 ГБ суммарно, частоты до 5200 МГц (без разгона)

- Слоты расширения: 1×PCIe 4.0 x16, 2×PCIe 4.0 x1

- Интерфейсы: 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 2, 4 x USB 2.0, SATA III ×4

- Сеть: сетевой адаптер на 2.5 Гбит/С, Bluetooth 5.2

- Звук: 7.1-канальный кодек Realtek

- Цена: 13199 ₽

Рисунок 2 — мат. плата ASUS PRIME B650M-A

Плата на чипсете B650 полностью раскрывает возможности выбранного процессора. Она даёт достаточно портов для подключения графического планшета, монитора и остальной периферии, поддерживает быстрые NVMe-накопители и обеспечивает стабильное питание процессора при длительной работе.

3. Оперативная память — Kingston FURY Beast 32 ГБ

- Тип памяти: DDR5

- Комплект 2×16 ГБ

- Тактовая частота: 5600 МГц

- Тайминги: CL – 36, tRP – 38, tRCD – 38

- Рабочее напряжение: 1.25 В

- Цена: 56299 ₽

Рисунок 3 — оперативная память Kingston FURY Beast 32 ГБ

32 ГБ оперативной памяти достаточно, чтобы комфортно работать с многослойными проектами и одновременно держать открытыми смежные программы — браузер с референсами, аудиоредактор, менеджер файлов — без просадок производительности и подвисаний интерфейса.

4. Видеокарта — Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2

- Архитектура: NVIDIA Ada Lovelace

- Объём видеопамяти: 8 ГБ GDDR6

- Разрядность шины памяти: 128 бит

- Макс. пропускная способность памяти: 272 Гбайт/сек

- Частоты работы видеочипа: 1830 МГц (турбочастота 2460 МГц)

- Интерфейс подключения: PCIe 4.0 x8

- Видеовыходы: 3×DisplayPort 1.4a, 1×HDMI 2.1

- Максимальное разрешение: 7680x4320 (8K Ultra HD)

- Потребляемая мощность: 115 Вт

- Цена: 30299 ₽

Рисунок 4 — видеокарта Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2

Видеокарта RTX 4060 обеспечивает плавный предпросмотр анимации в реальном времени даже на сложных сценах с множеством слоёв и эффектов, ускоряет отрисовку интерфейса программы и заметно сокращает время финального экспорта видео благодаря аппаратному кодированию. Для 2D-анимации таких мощностей более чем достаточно. Кроме того, остаётся запас на случай параллельной работы с видеомонтажом.

5. Накопитель — 2000 ГБ M.2 NVMe Kingston NV3

- Форм-фактор: 2280

- Физический интерфейс: PCIe 4.0 x4

- Скорость последовательного чтения: до 6000 МБ/с

- Скорость последовательной записи: до 5000 МБ/с

- Ресурс записи (TBW): 640 ТБ

- Количество бит на ячейку: 4 бит QLC

- Цена: 30799 ₽

Рисунок 5 — накопитель 2000 ГБ M.2 NVMe Kingston NV3

Быстрый NVMe-накопитель заметно сокращает время загрузки операционной системы и программ, ускоряет открытие проектов и файлов автосохранения, что особенно ощутимо при работе с большими анимационными сценами, где часто происходит сохранение промежуточных версий. Большой объём памяти в 2 ТБ обуславливается необходимостью работы с большими проектами.

6. Блок питания — MSI MAG A650BN

- Форм-фактор: ATX

- Номинальная мощность: 650 Вт

- Сертификат энергоэффективности: 80+ Bronze

- Вентилятор охлаждения: 120x120 мм, скорость вращения 2200 об/мин

- Разъёмы: 1×24-pin (мат. плата), 1×8-pin (CPU), 2×8-pin (PCI-E для видеокарты)

- Цена: 5099 ₽

Рисунок 6 — блок питания MSI MAG A650BN

Блок питания на 650 Вт даёт комфортный запас мощности для всей системы с учётом пиковых нагрузок видеокарты и процессора, а сертификат 80+ Bronze гарантирует стабильное и энергоэффективное питание без просадок напряжения.

7. Корпус — DEXP DC-302G

- Формфактор: Mid-Tower

- Совместимость с материнскими платами: Micro-ATX, Standard-ATX

- Совместимость с блоками питания: ATX

- Слотов расширения: 7 горизонтальных

- Посадочные места под вентиляторы: до 4 штук размером 120 мм

- Передняя панель: 2×USB 2.0, аудиоразъёмы 3.5 мм jack

- Отсеки для накопителей: до 3 SSD/HDD

- Цена: 1599 ₽

Рисунок 7 — корпус DEXP DC-302G

Выбранный корпус обеспечивает хорошую вентиляцию и низкие температуры компонентов при долгих рабочих сессиях, а также предоставляет достаточно места для будущих расширений — установки дополнительных накопителей или системы охлаждения.

8. Кулер для процессора — ID-COOLING SE-224-XTS

- Тип: башенный воздушный кулер

- Вентилятор: 1×120 мм с PWM-регулировкой оборотов

- Количество тепловых трубок: 4 диаметром 6 ммвф

- Скорость вращения: от 600 об/мин до 1500 об/мин

- Рассеиваемая мощность: до 220 Вт

- Максимальный уровень шума: 28.9 Дб

- Цена: 2150 ₽

Рисунок 8 — процессорный кулер ID-COOLING SE-224-XTS

Кулера с большим запасом рассеиваемой мощности будет достаточно для отвода тепла от процессора с TDP 65 Вт, что обеспечивает тихую работу системы и стабильные частоты процессора даже при длительной нагрузке.

9. Монитор — 27" Acer Nitro VG271UM3bmiipx (2 шт.)

- Диагональ экрана: 27 дюймов

- Тип матрицы: IPS

- Разрешение: 2560×1440

- Цветовой охват: 95% DCI-P3

- Частота обновления: 180 Гц

- Время отклика: 0.5 мс

- Разъёмы: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 x2

- Цена: 16699 ₽ х 2 = 33398 ₽

Рисунок 9 — монитор 27" Acer Nitro VG271UM3bmiipx

Для аниматора монитор — один из важнейших элементов рабочего места. Точная цветопередача и высокое разрешение позволяют видеть мелкие детали кадров, аккуратно работать с цветом, контурами и полутонами без визуальных искажений, которые есть у бюджетных TN/VA-панелей. Использование двух мониторов существенно облегчает работу, избавляя от необходимости постоянно переключаться между окнами.

10. Клавиатура Logitech K120 и мышь Logitech B100

- Тип клавиатуры: мембранная, проводная, полноразмерная (104 клавиши)

- Тип мыши: проводная, светодиодный сенсор, разрешение 1000 DPI, 3 кнопки

- Подключение: USB

- Цена: 1199 ₽ + 650 ₽

Рисунок 10 — клавиатура Logitech K120

Рисунок 11 — мышь Logitech B100

Комплект базовых клавиатуры и мыши, покрывающих весь спектр повседневных задач — ввод текста, навигацию по интерфейсу программы и работу с горячими клавишами.

11. Графический планшет — Wacom Intuos Pro Medium

- Способ ввода: перьевой

- Активная область рисования: 224 × 148 мм, формат A5

- Время отклика: 200 точек в секунду

- Чувствительность пера к нажатию: 8192 уровня

- Точность пера: 0.25 мм

- Подключение: Bluetooth и USB-кабель

- Совместимость: Windows / macOS, официальная поддержка Adobe Animate

- Цена: 17599 ₽

Рисунок 12 — графический планшет Wacom Intuos Pro Medium

Графический планшет необходим для покадровой отрисовки и плавного ведения векторных линий — добиться такой же точности и естественности штриха обычной мышью невозможно, поэтому для любой анимационной работы планшет фактически является обязательным инструментом.

Выводы

В ходе практической работы была подробно рассмотрена и обоснована комплектация персонального компьютера для работы с Flash-анимацией.

Для решения задач 2D-анимации не требуются процессор и видеокарта максимальной мощности, как для тяжёлого 3D-рендеринга — гораздо важнее сбалансированность системы: процессор с высокой частотой на ядро для быстрой прорисовки кадров, современная видеокарта для плавного предпросмотра и ускоренного экспорта, достаточный объём оперативной памяти для комфортной работы с многослойными проектами, быстрый SSD-накопитель и, что особенно важно для аниматора, качественный монитор с точной цветопередачей и графический планшет для удобной покадровой отрисовки.

Такая конфигурация обеспечивает комфортную и производительную работу над анимационными проектами при разумном бюджете. Итоговая стоимость собранной конфигурации, а также полный перечень комплектующих со сводными характеристиками и ценами приведены в Таблице 1.

Таблица 1 — итоговая сборка ПК

| Наименование комплектующих | Модель и характеристики | Цена |
| --- | --- | --- |
| Процессор | AMD Ryzen 5 7600: - Архитектура: Zen 4, техпроцесс 5 нм - 6 ядер / 12 потоков - Базовая частота: 3.8 ГГц, в турборежиме до 5.1 ГГц - Объём кэша L2+L3: 32+6 МБ - Встроенная графика: AMD Radeon Graphics на 2 вычислительных блока - Разъёмы: сокет AM5, поддержка памяти DDR5 и шины PCIe 5.0 - Тепловыделение (TDP): 65 Вт | 16 499 ₽ |
| Материнская плата | ASUS PRIME B650M-A: - Сокет: AM5 - Чипсет: AMD B650 - Формфактор: Micro-ATX - Память: 4 слота DDR5, до 192 ГБ суммарно, частоты до 5200 МГц (без разгона) - Слоты расширения: 1×PCIe 4.0 x16, 2×PCIe 4.0 x1 - Интерфейсы: 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 2, 4 x USB 2.0, SATA III ×4 - Сеть: сетевой адаптер на 2.5 Гбит/С, Bluetooth 5.2 - Звук: 7.1-канальный кодек Realtek | 13 199 ₽ |
| Оперативная память | Kingston FURY Beast 32 ГБ: - Тип памяти: DDR5 - Комплект: 2×16 ГБ - Тактовая частота: 5600 МГц - Тайминги: CL – 36, tRP – 38, tRCD – 38 - Рабочее напряжение: 1.25 В | 56 299 ₽ |
| Видеокарта | Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2: - Архитектура: NVIDIA Ada Lovelace - Объём видеопамяти: 8 ГБ GDDR6 - Разрядность шины памяти: 128 бит - Макс. пропускная способность памяти: 272 Гбайт/сек - Частоты работы видеочипа: 1830 МГц (турбочастота 2460 МГц) - Интерфейс подключения: PCIe 4.0 x8 - Видеовыходы: 3×DisplayPort 1.4a, 1×HDMI 2.1 - Максимальное разрешение: 7680x4320 (8K Ultra HD) - Потребляемая мощность: 115 Вт | 30 299 ₽ |
| Накопитель SSD | Kingston NV3: - Объём памяти: 2 ТБ - Форм-фактор: 2280 - Физический интерфейс: PCIe 4.0 x4 - Скорость последовательного чтения: до 6000 МБ/с - Скорость последовательной записи: до 5000 МБ/с - Ресурс записи (TBW): 640 ТБ - Количество бит на ячейку: 4 бит QLC | 30 799 ₽ |
| Блок питания | MSI MAG A650BN: - Форм-фактор: ATX - Номинальная мощность: 650 Вт - Сертификат энергоэффективности: 80+ Bronze - Вентилятор охлаждения: 120x120 мм, скорость вращения 2200 об/мин - Разъёмы: 1×24-pin (мат. плата), 1×8-pin (CPU), 2×8-pin (PCI-E для видеокарты) | 5 099 ₽ |
| Корпус | DEXP DC-302G: - Формфактор: Mid-Tower - Совместимость с материнскими платами: Micro-ATX, Standard-ATX - Совместимость с блоками питания: ATX - Слотов расширения: 7 горизонтальных - Посадочные места под вентиляторы: до 4 штук размером 120 мм - Передняя панель: 2×USB 2.0, аудиоразъёмы 3.5 мм jack - Отсеки для накопителей: до 3 SSD/HDD | 1 599 ₽ |
| Кулер для процессора | ID-COOLING SE-224-XTS: - Тип: башенный воздушный кулер - Вентилятор: 1×120 мм с PWM-регулировкой оборотов - Количество тепловых трубок: 4 диаметром 6 мм - Скорость вращения: от 600 об/мин до 1500 об/мин - Рассеиваемая мощность: до 220 Вт - Максимальный уровень шума: 28.9 Дб | 2 150 ₽ |
| Монитор (2 шт.) | 27" Acer Nitro VG271UM3bmiipx: - Диагональ экрана: 27 дюймов - Тип матрицы: IPS - Разрешение: 2560×1440 - Цветовой охват: 95% DCI-P3 - Частота обновления: 180 Гц - Время отклика: 0.5 мс - Разъёмы: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 x2 | 33 398 ₽ |
| Клавиатура и мышь | Logitech K120 + Logitech B100: - Тип клавиатуры: мембранная, проводная, полноразмерная (104 клавиши) - Тип мыши: проводная, светодиодный сенсор, разрешение 1000 DPI, 3 кнопки - Подключение: USB | 1 849 ₽ |
| Графический планшет | Wacom Intuos Pro Medium: - Способ ввода: перьевой - Активная область рисования: 224 × 148 мм, формат A5 - Время отклика: 200 точек в секунду - Чувствительность пера к нажатию: 8192 уровня - Точность пера: 0.25 мм - Подключение: Bluetooth и USB-кабель - Совместимость: Windows / macOS, официальная поддержка Adobe Animate | 17 599 ₽ |
| Итого: |  | 208 789 ₽ |

контрольные вопросы

1. Какие виды конфигураций вы знаете?

Офисные, домашние (мультимедийные), игровые, конфигурации для дизайна, видеомонтажа и 3D-графики, серверные, рабочие станции для инженерных расчётов, компактные (моноблоки, неттопы), а также узкоспециализированные под конкретные задачи — монтаж, анимация, машинное обучение и т.д.

2. С чего начинается сборка компьютера?

Сборка начинается с выбора процессора и материнской платы под него — сокет и чипсет должны совпадать. Далее подбираются совместимые оперативная память (тип и частота), видеокарта, накопители, блок питания достаточной мощности и корпус, в который поместятся все выбранные компоненты.

3. Каким основным критериям нужно следовать для подбора комплектующих?

Совместимость компонентов между собой (сокет, тип памяти, разъёмы, форм-фактор), сбалансированность производительности (чтобы не возникало «узкого места» — например, слабого процессора при мощной видеокарте), соответствие задачам, под которые собирается компьютер, бюджет, а также запас для будущего апгрейда.