МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Сибирский государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева»

Институт информатики и телекоммуникаций

Кафедра информатики и вычислительной техники

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4

Архитектура вычислительных систем

Подключение основных узлов и комплектующих к ПК

Руководитель					  А. Ю. Ефимов

подпись, дата	инициалы, фамилия

Обучающийся  БПИ24-02, 24151438				  Д. А. Пузынин

номер группы, зачетной книжки	подпись, дата	инициалы, фамилия

Красноярск 2026 г.

Тема: Подключение основных узлов и комплектующих к ПК.

Цель: изучить способы подключения оборудования к системному блоку.

1 Краткие теоретические сведения

Периферийные устройства подключаются к системному блоку через адаптеры (контроллеры) – устройства сопряжения, которые размещаются в системном блоке и согласуют способ присоединения устройства и вид электрического сигнала. Взаимодействие периферийных устройств с адаптером происходит через порты ввода/вывода, являющиеся каналами связи между системным блоком и периферией. Схема взаимодействия показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема взаимодействия периферийных устройств и центрального процессора

По способу передачи информации порты делятся на последовательные (биты передаются поочерёдно по одному проводу, подходят для больших расстояний) и параллельные (несколько битов передаются одновременно по нескольким проводам, используются для устройств, расположенных рядом). Для эффективного взаимодействия процессора и периферии применяется механизм прерываний – событие, заставляющее процессор приостановить текущую работу и обратить внимание на устройство.

2 Внешние интерфейсы компьютера

Таблица 1 – Внешние интерфейсы компьютера

| Порт | Тип передачи | Назначение и особенности |
| --- | --- | --- |
| USB 2.0 | Последовательный | Подключение средне- и низкоскоростных устройств; скорость до 480 Мбит/с, ток до 500 мА |
| USB 3.0 | Последовательный | Пропускная способность до 4,8 Гбит/с, ток до 900 мА; физически и функционально совместим с USB 2.0 |
| PS/2 | Последовательный | Подключение клавиатуры (фиолетовый разъём) и мыши (зелёный); вытеснен USB, есть переходники |
| S/PDIF | Последовательный | Цифровая передача звука по оптическому или коаксиальному кабелю |
| DVI | Цифровой / аналоговый | Передача видео на ЖК-мониторы и проекторы; виды: DVI-A (аналоговый), DVI-D (цифровой), DVI-I (аналоговый и цифровой) |
| VGA (D-SUB) | Аналоговый | Передача аналогового видеосигнала; вытесняется DVI и HDMI |
| HDMI | Цифровой | Передача видео высокого разрешения и многоканального цифрового звука |
| Jack 3.5 мм | Аналоговый | Разъём для штекера TRS; передача аудиосигнала (наушники, микрофон, линейный вход и выход) |
| IEEE 1394 (FireWire) | Последовательный | Высокоскоростная шина для видеокамер, внешних жёстких дисков и др. |
| eSATA | Последовательный | Внешнее подключение накопителей; горячее подключение при режиме AHCI в BIOS |
| RJ-45 (LAN) | Последовательный | Подключение к локальной сети и Интернету |
| COM | Последовательный | Двунаправленный интерфейс; сейчас – консоль сетевого оборудования, специфические устройства |
| LPT | Параллельный | Подключение принтера и сканера; практически не используется |
| Thunderbolt | Последовательный | Скорость до 10 Гбит/с на расстоянии до 3 м (медный кабель); замена USB, IEEE 1394, DVI, eSATA |

3 Порядок установки оборудования

Новое оборудование подключается при выключенном питании компьютера. Для устройств, поддерживающих спецификацию Plug-and-Play, операционная система после включения питания автоматически обнаруживает устройство (сообщение «Обнаружено новое устройство») и подбирает драйвер, при необходимости – с установочного диска или диска производителя. Если устройство не опознано, запускается Мастер установки оборудования: он ищет устройства Plug-and-Play, затем другие устройства, а при неудаче предлагает выбрать тип, производителя и модель вручную или установить драйвер с диска. После установки компьютер перезагружают и проверяют отсутствие конфликтов устройств через «Свойства системы» (Диспетчер устройств).

4 Практическая часть

1. Убедились, что компьютерная система обесточена: сетевой кабель отключён от блока питания, питание выключено.

2. Системный блок развёрнут задней стенкой к себе.

3. Форм-фактор материнской платы определён по наличию разъёмов USB на задней стенке: разъёмы USB присутствуют, следовательно, форм-фактор платы – ATX (при отсутствии USB-разъёмов плата соответствовала бы форм-фактору AT).

4. Местоположение разъёмов на задней стенке системного блока приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Разъёмы на задней стенке системного блока

| Подключаемое устройство | Разъём | Расположение |
| --- | --- | --- |
| Питание системного блока | Трёхконтактный сетевой разъём IEC C14 с выключателем | На блоке питания, в верхней или нижней части задней стенки |
| Питание монитора | Сетевой разъём IEC C14 (у большинства современных мониторов шнур питания подключается напрямую к розетке или блоку питания) | Разъём на мониторе; на системном блоке – при наличии проходного разъёма на блоке питания |
| Сигнальный кабель монитора | HDMI, DisplayPort, DVI или VGA (D-SUB) | На видеокарте (горизонтальный блок разъёмов в нижней части стенки) или на панели материнской платы |
| Клавиатура | USB либо PS/2 (фиолетовый) | Блок разъёмов материнской платы (интерфейсная панель) |
| Мышь | USB либо PS/2 (зелёный) | Блок разъёмов материнской платы (интерфейсная панель) |
| Последовательные порты (два) | COM, 9-контактный DB-9 (вилка) | Блок разъёмов материнской платы; на современных платах отсутствуют или выводятся на планку с разъёмом внутри корпуса |
| Параллельный порт | LPT, 25-контактный DB-25 (розетка) | Блок разъёмов материнской платы; на современных платах отсутствует |

5. Все разъёмы, выведенные на заднюю стенку, невзаимозаменяемы: они различаются формой, числом контактов, типом (вилка или розетка) и цветом, поэтому каждое устройство подключается единственным способом.

6. Разъёмы звуковой карты (интегрированной звуковой подсистемы материнской платы) приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Разъёмы звуковой карты

| Назначение | Разъём | Цвет |
| --- | --- | --- |
| Подключение головных телефонов (наушников), линейный выход на колонки | Jack 3,5 мм (Line Out) | Зелёный |
| Подключение микрофона | Jack 3,5 мм (Mic In) | Розовый |
| Линейный вход (внешние источники звука) | Jack 3,5 мм (Line In) | Голубой |
| Вывод цифрового сигнала на внешний усилитель | S/PDIF (оптический или коаксиальный) | Чёрный (оптический разъём с заглушкой) |
| Подключение внешних электромузыкальных инструментов (MIDI) и игровых устройств (джойстик, геймпад) | MIDI/Game-порт, 15-контактный DA-15; в современных ПК – USB | Золотистый (на звуковых картах) |

7. Способ подключения мыши: мышь подключается к порту USB (или, на более старых компьютерах, к порту PS/2 зелёного цвета). Штекер вставляется в разъём до упора; благодаря Plug-and-Play мышь определяется автоматически, драйвер устанавливается операционной системой без перезагрузки. Подключение к PS/2 выполняется только при выключенном компьютере.

8. Сравнение способов подключения оборудования ПК и оборудования фирмы AMI. Платы фирмы AMI (American Megatrends) старых форм-фактора AT подключались с помощью 5-контактного разъёма DIN для клавиатуры и ленточных кабелей с планками для COM- и LPT-портов, а мышь подключалась к COM-порту; питание подавалось двумя шестиконтактными разъёмами. В компьютере с платой ATX (в том числе в используемом) разъёмы клавиатуры и мыши PS/2, USB, видео и звука выведены непосредственно на заднюю панель материнской платы, питание подаётся 24-контактным разъёмом ATX, а значительная часть устройств подключается через универсальный порт USB. Общий принцип в обоих случаях одинаков: внешнее устройство соединяется с адаптером через порт ввода/вывода, а порты невзаимозаменяемы.

Вывод

В ходе работы изучены способы подключения оборудования к системному блоку: виды портов и внешних интерфейсов, порядок установки оборудования и драйверов. Определён форм-фактор материнской платы (ATX), рассмотрено расположение разъёмов на задней стенке системного блока и на звуковой карте, изучен способ подключения мыши. Установлено, что разъёмы системного блока невзаимозаменяемы, а подавляющее большинство современных периферийных устройств подключается через универсальный порт USB.

Ответы на контрольные вопросы

1. Какие устройства называют периферийными?

Периферийными называют внешние устройства, подключаемые к системному блоку и предназначенные для ввода, вывода и хранения информации, а также для связи с другими компьютерами. Они не входят в состав центральных устройств (процессора и оперативной памяти) и подключаются через адаптеры и порты ввода/вывода.

2. Виды периферийных устройств.

Устройства ввода: клавиатура, мышь, сканер, микрофон, веб-камера, джойстик.

Устройства вывода: монитор, принтер, колонки, проектор, плоттер.

Внешние запоминающие устройства: жёсткие диски, твердотельные накопители, флеш-накопители, оптические приводы.

Устройства связи: сетевой адаптер, модем.

3. Схема взаимодействия периферийных устройств и ЦП.

Периферийное устройство соединяется через порт ввода/вывода с адаптером (контроллером), расположенным в системном блоке; адаптер подключён к системной шине, по которой осуществляется обмен с центральным процессором и оперативной памятью (рисунок 1). Для привлечения внимания процессора устройство формирует запрос прерывания.

4. Этапы подключения оборудования к системному блоку.

1) Выключить питание компьютера.

2) Подключить устройство кабелем к соответствующему порту (или установить плату в слот расширения).

3) Включить питание; операционная система обнаруживает устройство (Plug-and-Play).

4) Установить драйвер: автоматически, с диска производителя или с помощью Мастера установки оборудования.

5) Перезагрузить компьютер и проверить отсутствие конфликтов устройств.

5. Виды портов ввода-вывода.

Последовательные (информация передаётся бит за битом по одному проводу: COM, USB, PS/2, RJ-45, eSATA, IEEE 1394) и параллельные (несколько битов передаются одновременно по нескольким проводам: LPT).

6. Назовите способ подключения питания системного блока.

Питание подключается сетевым кабелем (шнуром питания): один конец вставляется в разъём блока питания на задней стенке системного блока, другой – в электрическую розетку 220 В (желательно через сетевой фильтр или источник бесперебойного питания). Подключение выполняется при выключенном питании.

7. Для подключения любого оборудования назначены: порт PS/2, порт USB, параллельный порт, последовательный порт.

Для подключения любого оборудования назначен порт USB – универсальный последовательный интерфейс, к которому подключаются клавиатуры, мыши, принтеры, сканеры, накопители, камеры и другие устройства. Порты PS/2, параллельный и последовательный предназначены для подключения только определённых устройств.

8. Как определить форм-фактор материнской платы?

Форм-фактор определяют по наличию разъёмов USB на задней стенке системного блока: при их наличии плата имеет форм-фактор ATX, при отсутствии – AT. Дополнительно форм-фактор можно определить по размерам платы и типу разъёма питания (24-контактный – ATX, два шестиконтактных – AT), по маркировке на плате или с помощью программы CPU-Z (вкладка Mainboard).

9. Какие устройства можно подключить к звуковой карте? С помощью каких разъёмов?

Наушники и колонки – разъём Jack 3,5 мм (Line Out, зелёный); микрофон – Jack 3,5 мм (Mic In, розовый); внешние источники звука (плеер, магнитофон) – Jack 3,5 мм (Line In, голубой); внешний цифровой усилитель или ресивер – S/PDIF (оптический или коаксиальный); электромузыкальные инструменты и игровые устройства (джойстик, геймпад) – MIDI/Game-порт (15-контактный разъём DA-15).