МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Сибирский государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева»

Институт информатики и телекоммуникаций

Кафедра информатики и вычислительной техники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Периферийные устройства ЭВМ

Периферийные устройства ЭВМ

Руководитель					  Д. Г. Донов

подпись, дата	инициалы, фамилия

Обучающийся

номер группы, зачетной книжки	подпись, дата	инициалы, фамилия

Красноярск 2026 г.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить основные принципы архитектуры периферийных устройств и их взаимодействия с центральным процессором через порты ввода-вывода. В ходе выполнения работы студенты должны закрепить теоретические знания о режимах обмена данными, познакомиться с различными интерфейсами (USB, COM, LPT), а также получить практические навыки программного моделирования и базового взаимодействия с внешними устройствами средствами языков C++ или C#.

постановка задачи

- Ознакомиться с архитектурой взаимодействия процессора и периферийных устройств.

- Установить среду разработки.

- В Windows разрешить использование библиотек для работы с HID/USB.

- Реализовать приложение для взаимодействия с портами внешних устройств.

- Подготовить отчет.

- Ответить на контрольные вопросы.

Вариант №4

Реализовать устройство «счетчик импульсов», увеличивающее значение при каждом чтении из порта.

ХОД РАБОТЫ

Теоретическое введение:

Современная вычислительная система представляет собой не только центральный процессор и оперативную память, но и широкий спектр периферийных устройств. К ним относятся клавиатуры, мыши, накопители, сетевые карты, графические адаптеры, а также датчики, принтеры и многое другое.

Взаимодействие процессора с периферийными устройствами осуществляется через специальные контроллеры ввода-вывода. Контроллер выступает посредником, преобразуя сигналы, приходящие с внешнего устройства, в формат, понятный центральному процессору, и наоборот. Управление устройством выполняется через порты ввода-вывода, которые в архитектуре ЭВМ представляют собой области памяти или специальные регистры, доступные для чтения и записи.

Существует несколько способов обмена информацией между процессором и периферией. Один из самых простых — программно-управляемый ввод-вывод (polling). В этом случае процессор циклически опрашивает состояние устройства: готово ли оно к передаче данных или нет. Такой метод неэффективен, так как процессор тратит ресурсы на ожидание. Более современный подход — использование прерываний: устройство самостоятельно сигнализирует процессору о готовности, и тогда управление передается драйверу устройства. В высокопроизводительных системах часто применяется DMA (Direct Memory Access) — механизм прямого доступа к памяти, при котором данные копируются из устройства напрямую в оперативную память без участия процессора.

Особое место занимают последовательные интерфейсы: COM-порт (RS-232), LPT-порт, а в современных системах — USB. Последний стал стандартом де-факто для большинства периферийных устройств. USB поддерживает горячее подключение, питание устройств и высокие скорости передачи данных. Для работы с ним на уровне приложений используются драйверы и библиотеки, предоставляющие API для взаимодействия с HID-клавиатурами, мышами, геймпадами и другими устройствами.

Таким образом, понимание принципов работы портов ввода-вывода и умение их программировать является фундаментальным навыком при изучении архитектуры ЭВМ и системного программирования.

Алгоритм работы программы (блок-схема):

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма работы программы

Описание программы:

Программа написана на языке C++ и представляет собой консольное приложение с командным интерфейсом. Исходный код приведен в разделе «Листинг программы». Для ее сборки в Windows достаточно Visual Studio (команда cl /EHsc /utf-8 main.cpp) или MinGW. Библиотеки setupapi и hid входят в состав Windows SDK и дополнительной установки не требуют; подключаются директивами #pragma comment(lib, …).

Все порты представлены общим интерфейсом IPort с методами read() и write(). Основное устройство варианта №4 – класс PulseCounter («счетчик импульсов»): внутри него хранится 32-разрядный регистр, и каждое чтение порта методом read() возвращает значение, увеличенное на единицу (1, 2, 3, …). Запись в порт (команда load) загружает в регистр начальное значение, команда reset обнуляет счетчик.

Дополнительно реализованы: виртуальный 8-разрядный порт светодиодов LedPort (команда led), работа с COM-портом через функции Windows API CreateFile, SetCommState, SetCommTimeouts, WriteFile, ReadFile (команда com) и перебор USB HID-устройств через SetupDi* и HidD_* с чтением входного отчета (команда usb). Таким образом, программа охватывает три интерфейса из постановки задачи: виртуальный порт ввода-вывода, COM и USB HID.

Подготовка среды (пункты 2–3 постановки задачи): установлена среда Visual Studio с компонентом «Разработка классических приложений на C++»; в составе Windows SDK используются заголовочные файлы setupapi.h и hidsdi.h и библиотеки setupapi.lib, hid.lib. Для проверки COM-порта без физического порта создается пара виртуальных портов программой com0com (например, COM3–COM4); на COM4 запускается терминал, отвечающий на принятую строку.

Листинг программы:

main.cpp

// Лабораторная работа: «Периферийные устройства ЭВМ». Вариант №4.

// Устройство «счетчик импульсов»: значение увеличивается при каждом чтении из порта.

//

// Сборка (Visual Studio, Developer Command Prompt):  cl /EHsc /utf-8 main.cpp

// Сборка (MinGW):  g++ -std=c++17 main.cpp -o lab -lsetupapi -lhid

// Под Linux программа тоже собирается (COM и HID недоступны, остальное работает).

#include <cstdint>

#include <iomanip>

#include <iostream>

#include <sstream>

#include <string>

#include <vector>

#ifdef _WIN32

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN

#include <windows.h>

#include <setupapi.h>

extern "C" {

#include <hidsdi.h>

}

#pragma comment(lib, "setupapi.lib")

#pragma comment(lib, "hid.lib")

#endif

// ---------------------------------------------------------------------------

// Базовый интерфейс порта ввода-вывода

// ---------------------------------------------------------------------------

class IPort {

public:

virtual ~IPort() = default;

virtual uint32_t read() = 0;               // чтение из порта

virtual void write(uint32_t value) = 0;    // запись в порт

};

// ---------------------------------------------------------------------------

// Устройство «счетчик импульсов» (вариант №4).

// Каждое чтение порта возвращает текущее значение и увеличивает его на 1.

// ---------------------------------------------------------------------------

class PulseCounter : public IPort {

uint32_t value_ = 0;        // регистр счетчика

uint64_t reads_ = 0;        // сколько раз порт был прочитан

public:

uint32_t read() override {

++reads_;

return ++value_;        // значение растет при каждом чтении

}

void write(uint32_t v) override { value_ = v; }   // запись = загрузка начального значения

void reset() { value_ = 0; reads_ = 0; }

uint64_t reads() const { return reads_; }

};

// ---------------------------------------------------------------------------

// Виртуальный порт светодиодов (8 бит)

// ---------------------------------------------------------------------------

class LedPort : public IPort {

uint8_t reg_ = 0;

public:

uint32_t read() override { return reg_; }

void write(uint32_t v) override { reg_ = static_cast<uint8_t>(v & 0xFF); }

std::string show() const {

std::string s;

for (int i = 7; i >= 0; --i) s += ((reg_ >> i) & 1) ? "[#]" : "[ ]";

return s;

}

};

// ---------------------------------------------------------------------------

// COM-порт (Windows API). Для проверки без физического порта используется

// пара виртуальных портов (com0com) и терминал/эмулятор устройства на втором конце.

// ---------------------------------------------------------------------------

static void comTest(const std::string& name) {

#ifdef _WIN32

std::string path = "\\\\.\\" + name;

HANDLE h = CreateFileA(path.c_str(), GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, nullptr,

OPEN_EXISTING, 0, nullptr);

if (h == INVALID_HANDLE_VALUE) {

std::cout << "Не удалось открыть " << name

<< " (код ошибки " << GetLastError() << ")\n";

return;

}

DCB dcb{};

dcb.DCBlength = sizeof(dcb);

GetCommState(h, &dcb);

dcb.BaudRate = CBR_9600;

dcb.ByteSize = 8;

dcb.Parity = NOPARITY;

dcb.StopBits = ONESTOPBIT;

SetCommState(h, &dcb);

COMMTIMEOUTS to{};

to.ReadIntervalTimeout = 50;

to.ReadTotalTimeoutConstant = 1000;   // ждем ответ не более 1 с

to.WriteTotalTimeoutConstant = 1000;

SetCommTimeouts(h, &to);

const char msg[] = "TEST";

DWORD n = 0;

if (!WriteFile(h, msg, 4, &n, nullptr)) {

std::cout << "Ошибка записи\n";

} else {

std::cout << "Отправлено " << n << " байт: TEST\n";

char buf[64] = {};

if (ReadFile(h, buf, sizeof(buf) - 1, &n, nullptr) && n > 0)

std::cout << "Получено " << n << " байт: " << std::string(buf, n) << "\n";

else

std::cout << "Ответ не получен (тайм-аут)\n";

}

CloseHandle(h);

#else

std::cout << "COM-порт (" << name << ") доступен только в Windows\n";

#endif

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// USB HID: перебор устройств, открытие первого доступного, чтение отчета

// ---------------------------------------------------------------------------

static void usbTest() {

#ifdef _WIN32

GUID guid;

HidD_GetHidGuid(&guid);

HDEVINFO info = SetupDiGetClassDevsA(&guid, nullptr, nullptr,

DIGCF_PRESENT | DIGCF_DEVICEINTERFACE);

if (info == INVALID_HANDLE_VALUE) {

std::cout << "Список HID-устройств недоступен\n";

return;

}

SP_DEVICE_INTERFACE_DATA ifd{};

ifd.cbSize = sizeof(ifd);

int found = 0;

for (DWORD i = 0; SetupDiEnumDeviceInterfaces(info, nullptr, &guid, i, &ifd); ++i) {

DWORD need = 0;

SetupDiGetDeviceInterfaceDetailA(info, &ifd, nullptr, 0, &need, nullptr);

auto* det = static_cast<SP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA_A*>(malloc(need));

det->cbSize = sizeof(SP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA_A);

if (SetupDiGetDeviceInterfaceDetailA(info, &ifd, det, need, nullptr, nullptr)) {

// dwDesiredAccess = 0: достаточно для запроса атрибутов,

// работает и для клавиатур/мышей

HANDLE h = CreateFileA(det->DevicePath, 0, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,

nullptr, OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_OVERLAPPED, nullptr);

if (h != INVALID_HANDLE_VALUE) {

HIDD_ATTRIBUTES at{};

at.Size = sizeof(at);

if (HidD_GetAttributes(h, &at)) {

wchar_t prod[128] = L"";

HidD_GetProductString(h, prod, sizeof(prod));

++found;

std::cout << found << ") VID=" << std::hex << std::uppercase << std::setw(4)

<< std::setfill('0') << at.VendorID << " PID=" << std::setw(4)

<< at.ProductID << std::dec << std::setfill(' ') << "  ";

std::wcout << prod << L"\n";

if (found == 1) {

// чтение одного входного отчета (до 1 с)

HANDLE hr = CreateFileA(det->DevicePath, GENERIC_READ,

FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, nullptr,

OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_OVERLAPPED, nullptr);

if (hr != INVALID_HANDLE_VALUE) {

// размер входного отчета берем из дескриптора устройства

USHORT len = 0;

PHIDP_PREPARSED_DATA pp = nullptr;

if (HidD_GetPreparsedData(h, &pp)) {

HIDP_CAPS caps{};

if (HidP_GetCaps(pp, &caps) == HIDP_STATUS_SUCCESS)

len = caps.InputReportByteLength;

HidD_FreePreparsedData(pp);

}

if (len == 0) len = 65;

std::vector<unsigned char> buf(len, 0);

OVERLAPPED ov{};

ov.hEvent = CreateEventA(nullptr, TRUE, FALSE, nullptr);

DWORD got = 0;

ReadFile(hr, buf.data(), len, nullptr, &ov);

if (WaitForSingleObject(ov.hEvent, 1000) == WAIT_OBJECT_0 &&

GetOverlappedResult(hr, &ov, &got, FALSE)) {

std::cout << "   отчет (" << got << " байт):";

for (DWORD k = 0; k < got; ++k)

std::cout << ' ' << std::hex << std::setw(2)

<< std::setfill('0') << int(buf[k])

<< std::dec << std::setfill(' ');

std::cout << "\n";

} else {

CancelIo(hr);

std::cout << "   отчет не получен (тайм-аут 1 с)\n";

}

CloseHandle(ov.hEvent);

CloseHandle(hr);

} else {

std::cout << "   чтение запрещено системой (занято ОС)\n";

}

}

}

CloseHandle(h);

}

}

free(det);

}

SetupDiDestroyDeviceInfoList(info);

if (!found) std::cout << "HID-устройства не найдены\n";

#else

std::cout << "USB HID (hid.dll / setupapi) доступен только в Windows\n";

#endif

}

// ---------------------------------------------------------------------------

static void printHelp() {

std::cout <<

"Команды:\n"

"  led <0..255>   записать значение в порт светодиодов, показать состояние\n"

"  com [COMx]     открыть COM-порт (по умолчанию COM3), обмен строкой TEST\n"

"  usb            найти HID-устройства, открыть первое, прочитать данные\n"

"  pulse [N]      прочитать порт счетчика импульсов N раз (по умолчанию 1)\n"

"  load <число>   записать начальное значение в счетчик\n"

"  reset          сбросить счетчик\n"

"  help           список команд\n"

"  exit           выход\n";

}

int main() {

#ifdef _WIN32

SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);

SetConsoleCP(CP_UTF8);

#endif

PulseCounter counter;

LedPort led;

unsigned long long total = 0;   // общее число выполненных команд

std::cout << "=== Периферийные устройства. Вариант 4: счетчик импульсов ===\n";

printHelp();

std::string line;

while (true) {

std::cout << "> " << std::flush;

if (!std::getline(std::cin, line)) break;

std::istringstream in(line);

std::string cmd;

in >> cmd;

if (cmd.empty()) continue;

if (cmd == "exit") break;

else if (cmd == "help") printHelp();

else if (cmd == "led") {

long v;

if (!(in >> v) || v < 0 || v > 255) {

std::cout << "Ошибка: нужно число 0..255\n";

continue;

}

led.write(static_cast<uint32_t>(v));

std::cout << "Порт LED = " << led.read() << "  " << led.show() << "\n";

} else if (cmd == "com") {

std::string name = "COM3";

in >> name;

comTest(name);

} else if (cmd == "usb") usbTest();

else if (cmd == "pulse") {

long n = 1;

in >> n;

if (n < 1 || n > 1000000) {

std::cout << "Ошибка: N должно быть от 1 до 1000000\n";

continue;

}

for (long i = 0; i < n; ++i) {

uint32_t v = counter.read();

if (n <= 10) std::cout << "Чтение порта: " << v << "\n";

else if (i == n - 1) std::cout << "Последнее значение: " << v << "\n";

}

std::cout << "Всего чтений порта: " << counter.reads() << "\n";

} else if (cmd == "load") {

long long v;

if (!(in >> v) || v < 0 || v > 0xFFFFFFFFLL) {

std::cout << "Ошибка: нужно число 0..4294967295\n";

continue;

}

counter.write(static_cast<uint32_t>(v));

std::cout << "Счетчик загружен значением " << v << "\n";

} else if (cmd == "reset") {

counter.reset();

std::cout << "Счетчик сброшен\n";

} else {

std::cout << "Неизвестная команда. Введите help\n";

continue;

}

++total;

}

std::cout << "Выполнено команд: " << total << ". Завершение.\n";

return 0;

}

Результаты работы:

Тестирование выполнено запуском программы с последовательностью команд. Ввод пользователя показан после символа «>». Вывод программы приведен ниже.

=== Периферийные устройства. Вариант 4: счетчик импульсов ===

Команды:

led <0..255>   записать значение в порт светодиодов, показать состояние

com [COMx]     открыть COM-порт (по умолчанию COM3), обмен строкой TEST

usb            найти HID-устройства, открыть первое, прочитать данные

pulse [N]      прочитать порт счетчика импульсов N раз (по умолчанию 1)

load <число>   записать начальное значение в счетчик

reset          сбросить счетчик

help           список команд

exit           выход

> pulse

Чтение порта: 1

Всего чтений порта: 1

> pulse 3

Чтение порта: 2

Чтение порта: 3

Чтение порта: 4

Всего чтений порта: 4

> led 165

Порт LED = 165  [#][ ][#][ ][ ][#][ ][#]

> led 300

Ошибка: нужно число 0..255

> load 100

Счетчик загружен значением 100

> pulse 2

Чтение порта: 101

Чтение порта: 102

Всего чтений порта: 6

> reset

Счетчик сброшен

> pulse

Чтение порта: 1

Всего чтений порта: 1

> foo

Неизвестная команда. Введите help

> exit

Выполнено команд: 7. Завершение.

Рисунок 2 – Вывод программы при тестовом запуске

Таблица 1 содержит сопоставление ожидаемых и полученных результатов для устройства «счетчик импульсов» и вспомогательных команд.

Таблица 1 – Результаты тестирования

| Команда | Ожидаемый результат | Полученный результат | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| pulse | Первое чтение: 1 | Чтение порта: 1 | Верно |
| pulse 3 | Значения 2, 3, 4 (рост на 1 при каждом чтении) | Чтение порта: 2, 3, 4; всего чтений 4 | Верно |
| load 100, pulse 2 | Значения 101 и 102 | Чтение порта: 101, 102 | Верно |
| reset, pulse | После сброса значение 1 | Чтение порта: 1 | Верно |
| led 165 | Биты 10100101 – светятся 1, 3, 6, 8-й светодиоды | Порт LED = 165 [#][ ][#][ ][ ][#][ ][#] | Верно |
| led 300 | Сообщение об ошибке (значение вне 0..255) | Ошибка: нужно число 0..255 | Верно |
| foo | Сообщение о неизвестной команде | Неизвестная команда. Введите help | Верно |
| exit | Завершение программы | Выполнено команд: 7. Завершение. | Верно |

Проверка команд com и usb выполняется на компьютере с Windows: для com – при наличии физического или виртуального COM-порта (по умолчанию COM3, другое имя задается аргументом, например «com COM5»), для usb – при подключенном HID-устройстве. Если порт или устройство отсутствуют, программа выводит сообщение об ошибке и продолжает работу.

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что такое контроллер периферийного устройства и зачем он нужен?

Контроллер периферийного устройства – это электронная схема (микросхема или блок внутри устройства либо на материнской плате), которая стоит между процессором и самим устройством. Он принимает команды процессора, преобразует их в сигналы, понятные устройству, управляет его работой, а результаты и состояние (готовность, ошибка) отдает процессору через регистры и порты ввода-вывода. Контроллер нужен для согласования разных скоростей и форматов данных, разгрузки процессора и унификации обмена: процессору не нужно знать электрические подробности каждого устройства.

- Объясните различие между опросом устройств (polling) и обработкой по прерываниям.

При опросе (polling) процессор сам циклически читает регистр состояния устройства и проверяет, готово ли оно. Метод прост, но процессор впустую тратит время на ожидание. При обработке по прерываниям устройство само сообщает процессору о готовности сигналом прерывания; процессор приостанавливает текущую работу, выполняет обработчик прерывания (драйвер) и возвращается к задаче. Прерывания эффективнее при редких и непредсказуемых событиях, а опрос оправдан при очень частом обмене и в простых системах без операционной системы.

- Как реализован доступ к устройствам через USB по сравнению с COM-портом?

COM-порт (RS-232) – последовательный интерфейс «точка–точка» с фиксированными настройками (скорость, число бит данных, четность, стоповые биты), без питания устройства по кабелю и без горячего подключения. В приложении порт открывают как файл (CreateFile(«\\.\COM3»)) и обмениваются потоком байтов через ReadFile/WriteFile. USB – шина с хостом-контроллером, на которой устройства самостоятельно определяются (перечисление, дескрипторы, классы устройств), поддерживают горячее подключение, питание и высокие скорости. Приложение работает не с шиной напрямую, а через драйвер класса (например, HID) и API: перебирает устройства (SetupDi*, HidD_*) и обменивается отчетами (reports) либо использует библиотеки вроде WinUSB или libusb.

- Что такое драйвер устройства? Почему приложения не могут напрямую работать с аппаратными портами в современных ОС?

Драйвер устройства – системная программа (обычно часть ядра ОС), которая знает особенности конкретного контроллера и предоставляет остальной системе унифицированный интерфейс к устройству. Прикладные программы не могут напрямую обращаться к аппаратным портам, потому что современные ОС работают в защищенном режиме: инструкции ввода-вывода (in/out) и доступ к физической памяти устройств разрешены только коду с наивысшими привилегиями (режим ядра). Это защищает систему от сбоев и вредоносного кода, позволяет безопасно делить одно устройство между многими процессами и обеспечивает переносимость программ. Поэтому приложение обращается к системным вызовам (CreateFile, ReadFile и т. п.), а драйвер уже работает с портами.

- Как работает Direct Memory Access (DMA) и зачем он используется?

DMA (Direct Memory Access) – прямой доступ к памяти: специальный контроллер DMA (или сам контроллер устройства в режиме bus master) пересылает блок данных между устройством и оперативной памятью без участия процессора. Процессор только настраивает передачу (адрес в памяти, размер блока, направление) и запускает ее, а по окончании получает прерывание. Это освобождает процессор от побайтного копирования и сильно ускоряет обмен крупными блоками данных (диски, сетевые и звуковые карты, видеоадаптеры).

- В чем преимущество memory-mapped I/O перед портовым вводом-выводом?

При memory-mapped I/O регистры устройств отображаются в общее адресное пространство, поэтому для работы с ними используются обычные команды доступа к памяти (mov, load/store) и любые режимы адресации, а в языках высокого уровня – обычные указатели и операции присваивания. Не нужны специальные инструкции in/out и отдельное адресное пространство портов (на ряде архитектур, например ARM, их просто нет); можно применять к регистрам арифметические и побитовые операции напрямую. Недостатки метода: адреса устройств занимают часть адресного пространства, а обращения к ним необходимо исключать из кэширования.

- Как можно протестировать программу для работы с COM-портом, если у компьютера физически его нет?

Без физического COM-порта можно использовать виртуальные порты: программы com0com или Virtual Serial Port Driver создают пару соединенных между собой портов (например, COM3 и COM4). Тестируемая программа открывает один порт, а на втором запускают терминал (PuTTY, Tera Term, RealTerm) или программу-эмулятор устройства, которая отвечает на команды. Также помогают USB–UART-адаптеры с перемычкой между выводами TX и RX (loopback), эмуляторы устройств в QEMU/виртуальных машинах с пробросом COM-порта и подмена порта абстрактным интерфейсом (заглушка/mock) при модульном тестировании, как это сделано для виртуальных портов в данной работе.

- Каким образом можно перехватывать события от клавиатуры или мыши в C#/.NET?

В .NET (C#) события клавиатуры и мыши внутри своего окна обрабатываются событиями элементов управления: KeyDown, KeyPress, KeyUp, MouseMove, MouseDown и др. в Windows Forms/WPF (предварительно можно включить Form.KeyPreview). Для перехвата событий вне окна приложения используют глобальные хуки Windows: через P/Invoke вызывают SetWindowsHookEx с типами WH_KEYBOARD_LL и WH_MOUSE_LL и обрабатывают сообщения в callback-функции. Для получения «сырых» данных от конкретных устройств применяют Raw Input API (RegisterRawInputDevices, сообщение WM_INPUT), а для опроса состояния – GetAsyncKeyState. Готовые обертки есть в библиотеках (например, SharpHook, Gma.System.MouseKeyHook).

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы изучена архитектура взаимодействия процессора с периферийными устройствами: контроллеры, порты ввода-вывода, способы обмена (опрос, прерывания, DMA) и интерфейсы COM, LPT и USB. Рассмотрены причины, по которым прикладные программы работают с устройствами только через драйверы и системные вызовы.

Разработано консольное приложение на языке C++ для взаимодействия с портами внешних устройств. Согласно варианту №4 реализовано устройство «счетчик импульсов», значение которого увеличивается при каждом чтении из порта; работа счетчика (чтение, загрузка начального значения, сброс) проверена на тестовом наборе команд, расхождений с ожидаемыми результатами нет. Дополнительно реализованы виртуальный порт светодиодов, обмен по COM-порту и чтение отчетов USB HID-устройства средствами Windows API.

Получены практические навыки программного моделирования устройств ввода-вывода, работы с последовательным портом и HID-устройствами, а также построения блок-схемы алгоритма и оформления отчета.