МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Сибирский государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева»

Институт информатики и телекоммуникаций

Кафедра информатики и вычислительной техники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

Периферийные устройства ЭВМ

Высокоуровневая работа с периферийными устройствами

Руководитель					  Д. Г. Донов

подпись, дата	инициалы, фамилия

Обучающийся

номер группы, зачетной книжки	подпись, дата	инициалы, фамилия

Красноярск 2026 г.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомиться с программированием периферийных устройств на примере ввода данных с веб-камеры с использованием библиотеки OpenCV; выполнить преобразование изображения; измерить количество кадров, обрабатываемое программой в секунду, и оценить долю времени процессора, затрачиваемого на обработку видеоданных.

ЗАДАНИЕ

1. Реализовать программу с использованием OpenCV, которая получает поток видеоданных с камеры и выводит его на экран.

2. Выполнить произвольное преобразование изображения.

3. Измерить количество кадров, обрабатываемое программой в секунду. Оценить долю времени, затрачиваемого процессором на обработку (ввод, преобразование, показ) видеоданных, получаемых с камеры.

4. Составить отчет и ответить на контрольные вопросы.

ХОД РАБОТЫ

Описание программы:

Программа написана на языке C++ с использованием библиотеки OpenCV версии 4. Методические указания приводят пример на устаревшем C-интерфейсе (CvCapture, IplImage, функции cvCreateCameraCapture, cvQueryFrame и др.). В OpenCV 4 этот интерфейс удален, поэтому используется равноценный C++ интерфейс. Соответствие средств показано в таблице 1.

Таблица 1 – Соответствие C-интерфейса методички и C++ интерфейса OpenCV 4

| Действие | C-интерфейс (методичка) | Используется в программе |
| --- | --- | --- |
| Открытие камеры | cvCreateCameraCapture(0) | cv::VideoCapture::open(0) |
| Получение кадра | cvQueryFrame(capture) | cv::VideoCapture::read(frame) |
| Тип изображения | IplImage* | cv::Mat |
| Показ в окне | cvShowImage("test", frame) | cv::imshow("camera", frame) |
| Ожидание клавиши | cvWaitKey(33) | cv::waitKey(33) |
| Сглаживание | cvSmooth(…, CV_BLUR, 3, 3) | cv::blur(src, dst, Size(3, 3)) |
| Доступ к пикселям | image->imageData + y*widthStep | mat.ptr<uchar>(y) |
| Освобождение ресурсов | cvReleaseCapture, cvDestroyWindow | cap.release(), cv::destroyAllWindows() |

Алгоритм работы программы:

1. Разобрать параметры командной строки: источник видео (номер камеры или имя видеофайла), режим без показа окон, пауза между кадрами, число кадров.

2. Открыть источник видеоданных (cv::VideoCapture). Если открыть не удалось – вывести сообщение и завершить работу.

3. В цикле: прочитать очередной кадр (ввод); выполнить преобразование изображения; показать исходный и преобразованный кадры в окнах camera и transformed; выдержать паузу (cv::waitKey). На каждом этапе измеряется затраченное время.

4. Выйти из цикла при нажатии клавиши Esc, при окончании видеопотока или после заданного числа кадров.

5. Освободить источник и окна, вывести итоги: размер кадра, число кадров в секунду, среднее время каждого этапа на кадр, затраченное процессорное время и загрузку процессора.

Преобразование изображения состоит из двух операций: сглаживания по окну 3×3 (cv::blur) и «ручного» обнуления синего и красного каналов путем прямого доступа к данным изображения, так что на выходе остается только зеленая составляющая.

Методика измерений:

Скорость обработки определяется как число обработанных кадров, деленное на время работы цикла (std::chrono::steady_clock). Доля процессорного времени определяется как отношение процессорного времени, затраченного процессом (все потоки; CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID в Linux, GetProcessTimes в Windows), к астрономическому времени работы цикла. Значение 100 % соответствует полной загрузке одного логического ядра. Параметр --delay задает паузу после кадра: 33 мс соответствует режиму методички (около 30 кадр/с), 0 – режиму максимальной скорости обработки.

ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ И КОМАНДЫ КОМПИЛЯЦИИ

Команды компиляции:

Linux (OpenCV 4, пакеты libopencv-dev и pkg-config):

g++ -O2 -std=c++17 lab5.cpp -o lab5 $(pkg-config --cflags --libs opencv4)

Windows (Developer Command Prompt for Visual Studio, OpenCV в C:\opencv):

cl /EHsc /O2 /std:c++17 lab5.cpp /I C:\opencv\build\include ^

/link /LIBPATH:C:\opencv\build\x64\vc16\lib opencv_world4100.lib

Запуск:

lab5                      (камера 0, показ в окнах, Esc – выход)

lab5 video.avi            (чтение из видеофайла)

lab5 --no-show --delay 0  (замер максимальной скорости без показа)

Листинг lab5.cpp:

// Лабораторная работа №5. Высокоуровневая работа с периферийными устройствами.

// Ввод видеопотока с камеры (или из файла) средствами OpenCV, преобразование

// изображения, показ в окнах, измерение FPS и доли процессорного времени.

//

// Использование:  lab5 [источник] [--no-show] [--delay мс] [--frames N]

//   источник    номер камеры (по умолчанию 0) или имя видеофайла

//   --no-show   не показывать окна (для запуска без графической оболочки)

//   --delay мс  пауза после кадра, по умолчанию 33 мс (~30 кадр/с); 0 - без паузы

//   --frames N  остановиться после N кадров (по умолчанию - до Esc или конца файла)

//

// Linux:   g++ -O2 -std=c++17 lab5.cpp -o lab5 $(pkg-config --cflags --libs opencv4)

// Windows: cl /EHsc /O2 /std:c++17 lab5.cpp /I C:\opencv\build\include ^

//             /link /LIBPATH:C:\opencv\build\x64\vc16\lib opencv_world4100.lib

#include <opencv2/core.hpp>

#include <opencv2/highgui.hpp>

#include <opencv2/imgproc.hpp>

#include <opencv2/videoio.hpp>

#include <chrono>

#include <cstdlib>

#include <ctime>

#include <iomanip>

#include <iostream>

#include <string>

#include <thread>

#ifdef _WIN32

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN

#include <windows.h>

#endif

// Процессорное время, затраченное процессом (все потоки), в секундах.

static double cpuSeconds() {

#ifdef _WIN32

FILETIME c, e, k, u;

GetProcessTimes(GetCurrentProcess(), &c, &e, &k, &u);

auto toSec = [](FILETIME f) {

unsigned long long t = (static_cast<unsigned long long>(f.dwHighDateTime) << 32)

| f.dwLowDateTime;

return t * 1e-7;

};

return toSec(k) + toSec(u);

}

#else

timespec ts;

clock_gettime(CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID, &ts);

return ts.tv_sec + ts.tv_nsec * 1e-9;

}

#endif

// Преобразование: сглаживание 3x3 и «ручное» обнуление красного и синего каналов.

static void transform(const cv::Mat& src, cv::Mat& dst) {

cv::blur(src, dst, cv::Size(3, 3));

if (dst.type() != CV_8UC3) return;

for (int y = 0; y < dst.rows; ++y) {

uchar* ptr = dst.ptr<uchar>(y);

for (int x = 0; x < dst.cols; ++x) {

ptr[3 * x] = 0;        // Blue

ptr[3 * x + 2] = 0;    // Red

}

}

}

int main(int argc, char* argv[]) {

std::string source = "0";

bool show = true;

int delayMs = 33;

long maxFrames = -1;

for (int i = 1; i < argc; ++i) {

std::string a = argv[i];

if (a == "--no-show") show = false;

else if (a == "--delay" && i + 1 < argc) delayMs = std::atoi(argv[++i]);

else if (a == "--frames" && i + 1 < argc) maxFrames = std::atol(argv[++i]);

else source = a;

}

cv::VideoCapture cap;

bool isCamera = source.find_first_not_of("0123456789") == std::string::npos;

if (isCamera) cap.open(std::atoi(source.c_str()));

else cap.open(source);

if (!cap.isOpened()) {

std::cerr << "Не удалось открыть источник видео: " << source << "\n";

return 1;

}

using clk = std::chrono::steady_clock;

auto sec = [](clk::time_point a, clk::time_point b) {

return std::chrono::duration<double>(b - a).count();

};

double tRead = 0, tProc = 0, tShow = 0, tWait = 0;

long frames = 0;

cv::Mat frame, result;

const double cpu0 = cpuSeconds();

const auto start = clk::now();

while (maxFrames < 0 || frames < maxFrames) {

auto t0 = clk::now();

if (!cap.read(frame) || frame.empty()) break;          // 1. ввод кадра

auto t1 = clk::now();

transform(frame, result);                              // 2. преобразование

auto t2 = clk::now();

int key = -1;

if (show) {                                            // 3. показ

cv::imshow("camera", frame);

cv::imshow("transformed", result);

}

auto t3 = clk::now();

if (show) key = cv::waitKey(delayMs > 0 ? delayMs : 1);  // 4. ожидание

else if (delayMs > 0) std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(delayMs));

auto t4 = clk::now();

tRead += sec(t0, t1);

tProc += sec(t1, t2);

tShow += sec(t2, t3);

tWait += sec(t3, t4);

++frames;

if (key == 27) break;                                  // Esc

}

const double wall = sec(start, clk::now());

const double cpu = cpuSeconds() - cpu0;

cap.release();

if (show) cv::destroyAllWindows();

if (frames == 0) { std::cerr << "Кадры не получены\n"; return 1; }

const int cores = cv::getNumberOfCPUs();

std::cout << std::fixed << std::setprecision(2);

std::cout << "Кадр: " << frame.cols << "x" << frame.rows << ", кадров: " << frames

<< ", время: " << wall << " с\n";

std::cout << "Скорость: " << frames / wall << " кадр/с\n";

std::cout << "Среднее время на кадр, мс: ввод " << tRead / frames * 1e3

<< ", преобразование " << tProc / frames * 1e3

<< ", показ " << tShow / frames * 1e3

<< ", ожидание " << tWait / frames * 1e3 << "\n";

std::cout << "Процессорное время: " << cpu << " с; загрузка " << cpu / wall * 100

<< " % одного ядра, " << cpu / wall / cores * 100 << " % всего процессора ("

<< cores << " лог. ядер)\n";

return 0;

}

ОЦЕНКА СКОРОСТИ ОБРАБОТКИ ВИДЕО

Условия измерений. Компьютер: Intel Xeon 2,1 ГГц, 2 логических ядра, Linux; OpenCV 4.10.0 (сборка с модулями core, imgproc, imgcodecs, videoio, highgui), компиляция командой из предыдущего раздела (-O2). Вместо живой камеры использовался тестовый видеоролик в формате MJPEG (AVI, 30 кадр/с), содержащий движущееся изображение; чтение кадров из файла выполняется тем же вызовом cv::VideoCapture::read. Размеры кадра: 640×480 и 1280×720. Каждый режим запускался три раза по 500 кадров, в таблице приведены средние значения. Измерения без показа окон выполнялись с параметром --no-show.

Таблица 2 – Скорость обработки и загрузка процессора (без показа окон)

| Кадр, пауза | Скорость, кадр/с | Ввод, мс | Преобраз., мс | Загрузка, % ядра | Загрузка, % CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 640×480, без паузы | 782 | 0,91 | 0,37 | 98,4 | 49,2 |
| 640×480, 33 мс | 28,9 | 0,99 | 0,45 | 4,1 | 2,1 |
| 1280×720, без паузы | 290 | 2,34 | 1,11 | 98,5 | 49,2 |
| 1280×720, 33 мс | 27,0 | 2,51 | 1,33 | 10,1 | 5,1 |

Пример вывода программы (640×480, пауза 33 мс, 300 кадров):

Кадр: 640x480, кадров: 300, время: 10.38 с

Скорость: 28.90 кадр/с

Среднее время на кадр, мс: ввод 0.99, преобразование 0.43, показ 0.00, ожидание 33.18

Процессорное время: 0.42 с; загрузка 4.04 % одного ядра,

2.02 % всего процессора (2 лог. ядер)

Рисунок 1 – Вывод программы при обработке тестового видео

Анализ результатов. Без паузы программа обрабатывает 782 кадра/с (640×480) и 290 кадр/с (1280×720), при этом одно ядро загружено на 98 %: скорость ограничена только вычислениями. Время одного кадра складывается из ввода (декодирование и чтение) и преобразования; оно растет примерно пропорционально числу пикселей (в 3 раза при увеличении кадра в 3 раза).

В режиме методички (пауза 33 мс, около 30 кадр/с) на обработку кадра 640×480 тратится 0,99 + 0,45 = 1,44 мс из 34,6 мс периода кадра, то есть около 4 % времени; измеренная загрузка ядра 4,1 % совпадает с этой оценкой. Для кадра 1280×720 это 3,84 мс из 37 мс, то есть около 10 %. Остальное время процессор свободен (ожидание в паузе).

Показ кадров. В тестовой среде отсутствует графический монитор, поэтому показ оценивался отдельно: тот же цикл (чтение, сглаживание, два вызова imshow, waitKey) выполнялся в виртуальном дисплее (Xvfb). Вызовы imshow для двух окон занимали около 0,65 мс на кадр (640×480), что добавляет примерно 2 % времени одного ядра; суммарная загрузка при паузе 33 мс составила около 13 % ядра (с учетом обработки событий окон). Эта оценка ориентировочная, так как реальный вывод на экран зависит от видеоподсистемы.

При работе с реальной веб-камерой частота кадров ограничена самой камерой (обычно 30 кадр/с), вызов read() ожидает готовый кадр, поэтому доля процессорного времени будет близка к значениям таблицы 2 для режима с паузой, а скорость – к частоте камеры. Для получения собственных значений на камере достаточно запустить программу командой lab5 --no-show --delay 0 --frames 500 (максимум обработки без показа) и lab5 --frames 500 (режим с показом); итоги печатаются в том же формате.

ВЫВОД

В ходе работы изучены основы высокоуровневой работы с периферийными устройствами на примере библиотеки OpenCV: получение видеопотока с камеры (или из файла), показ кадров в окнах, прямой доступ к данным изображения и библиотечные преобразования. Реализована программа на C++, которая вводит видеопоток, выполняет сглаживание и поканальное преобразование кадров и показывает их на экране.

Измерения показали, что обработка кадра 640×480 (ввод и преобразование) занимает около 1,4 мс, а кадра 1280×720 – около 3,8 мс, что позволяет обрабатывать сотни кадров в секунду. При частоте 30 кадр/с процессор занят обработкой около 4 % времени (640×480) и около 10 % (1280×720), без учета показа; показ добавляет порядка 2 % времени ядра. Основное время работы программы приходится на ожидание следующего кадра, поэтому высокоуровневый интерфейс OpenCV создает малую нагрузку на процессор.

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что такое OpenCV? Какие задачи решает OpenCV?

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) – библиотека алгоритмов компьютерного зрения и обработки изображений с открытым исходным кодом, распространяемая по свободной лицензии. Она написана на C++, имеет интерфейсы для Python, Java и других языков и работает в Windows, Linux, macOS, Android и iOS. Библиотека решает задачи: чтение, запись и преобразование форматов изображений и видео; получение видео с камер; фильтрация и улучшение изображений; морфологические и геометрические преобразования; выделение границ, контуров и особых точек; обнаружение и отслеживание объектов, распознавание лиц; калибровка камер и построение трехмерных сцен; машинное обучение и работа с нейронными сетями; простой оконный интерфейс (highgui) для показа изображений; операции над матрицами и векторами.

- Как с помощью OpenCV получить изображение с видеокамеры и вывести его на экран?

Нужно создать объект захвата видео для камеры с нужным номером (нумерация с нуля), в цикле получать из него кадры и выводить их в окно с паузой, позволяющей обработать нажатие клавиши, а по завершении освободить ресурсы. В C-интерфейсе методички: capture = cvCreateCameraCapture(0); в цикле frame = cvQueryFrame(capture); если кадра нет – выход; cvShowImage("test", frame); c = cvWaitKey(33); при c == 27 (Esc) – выход; после цикла cvReleaseCapture(&capture) и cvDestroyWindow("test"). В C++ интерфейсе OpenCV 4 то же делается так: cv::VideoCapture cap(0); cv::Mat frame; while (cap.read(frame)) { cv::imshow("test", frame); if (cv::waitKey(33) == 27) break; } с последующим cap.release() и cv::destroyAllWindows(). Пауза 33 мс обеспечивает показ около 30 кадров в секунду.

- Какие способы преобразования изображений можно использовать, применяя OpenCV?

Сглаживание и фильтрация: blur, GaussianBlur, medianBlur, bilateralFilter, произвольная свертка filter2D. Морфологические преобразования (сужение и расширение): erode, dilate, morphologyEx. Пороговые преобразования: threshold, adaptiveThreshold. Преобразования цвета: cvtColor (BGR, оттенки серого, HSV и др.), разделение и слияние каналов split и merge. Геометрические преобразования: resize, flip, rotate, warpAffine, warpPerspective. Выделение границ: Sobel, Laplacian, Canny. Работа с гистограммами: calcHist, equalizeHist. Арифметические и логические операции над изображениями: add, absdiff, bitwise_and и др. Кроме библиотечных функций, возможен прямой доступ к данным изображения (поля cv::Mat или IplImage: число каналов, ширина, высота, шаг строки, указатель на данные), что позволяет изменять пиксели «вручную», как сделано в данной работе.